#### C.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

## C.1. 	identifikační údaje

| stavba | : | CESTA U CITADELY, ZAHRADA KINSKÝCH |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Praha / Praha 5 (zeď tvoří hranici s MČ Praha 6) |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Smíchov (hranice k.ú. Břevnov) |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Praha 5 |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby Oprava |
| Stupeň pd |  | DSP + PDPS |
| OBEC | : | Hlavní město Praha, MČ Praha 5 |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Mariánské náměstí 2/2, pracoviště Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 tel. + 420 236 001 111 e-mail: info@praha.eu |
| PROJEKTANT (ZHOTOVITEL) | : | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## C.1.2. 	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu stávajících komunikací (pro pěší, cyklisty a údržbu) u citadely v Zahradě Kinských. Komunikace budou rozděleny na „hlavní“ – z žulových kostek 10/10 a „vedlejší“ – z žulových odseků.

Předpokládaný průběh výstavby:

Zahájení stavby je předpokládané ještě v roce 2013, závisí na rozpočtových možnostech stavebníka. Etapizace je předpokládána následující:

- etapa bude obsahovat 	SO 01.01 - komunikaci 1. etapy,

SO 02 - kanalizaci celou,

2.     etapa bude obsahovat	SO 01.2a, 2b, 2c – komunikace 2. etapy

Tyto etapy jsou určeny stavebníkem podle očekávaných rozpočtových možností a podle naléhavosti, tzn. naléhavější je etapa 1. Etapa 2 je méně naléhavá, nicméně vzhledem k technickému stavu jí není vhodné ponechat po delší dobu.

## C.1.3. 	TECHNICKÝ POPIS STAVBY

# C.1.3.01 	SO 01 – KOMUNIKACE

Celkový projektovaný rozsah:

Větev 1 - Etapa 1:

Kategorie: 			D

Třída dopravního zatížení:	V

Návrhová kategorie:		beze změny

Příčné uspořádání:		stávající šířka - 2,50 – 3,50 m

Délka:				254 bm

Větve 2a,2b,2c - Etapa 2:

Kategorie: 			D

Třída dopravního zatížení:	V (větev 2c VI)

Návrhová kategorie:		beze změny

Příčné uspořádání:		stávající šířka - 2,50 – 3,50 m

Délka:		164 bm (2a), 245 bm (2b), 140 m (2c), 54 m (2d), cca 15 m křižovatky (úpravy napojení)

Směrové poměry:

Jsou zachovány stávající. Návrhová rychlost není (kategorie D) uvažována. Stávající směrové vedení je vyhovující a nebude tedy měněno. Na trase etapy 1 leží 9 směrových oblouků, jejich parametry jsou popsány v situacích (C.03 – C.05), dále pak v podélných řezech (C.06) a v následujícím výpisu:

Název osy: 	Etapa 1

Počáteční km: 	0,00000

Koncový km: 	0,25485

Délka osy: 	254,85

Počet prvků osy: 	9

Prvek č.: 	1	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=50,00m;

Staničení bodů

TK 	0,01168

KT 	0,04830

Prvek č.: 	2	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=100,00m;

Staničení bodů

TK 	0,05031

KT 	0,08805

Prvek č.: 	3	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=20,00m;

Staničení bodů

TK 	0,11747

KT 	0,12385

Prvek č.: 	4	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=20,00m;

Staničení bodů

TK 	0,15213

KT 	0,16229

Prvek č.: 	5	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=25,00m;

Staničení bodů

TK 	0,17542

KT 	0,18183

Prvek č.: 	6	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=18,00m;

Staničení bodů

TK 	0,20127

KT 	0,21503

Prvek č.: 	7	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=2,00m;

Staničení bodů

TK 	0,21626

KT 	0,22003

Prvek č.: 	8	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=12,00m;

Staničení bodů

TK 	0,23129

KT 	0,23750

Prvek č.: 	9	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=6,00m;

Staničení bodů

TK 	0,24943

KT 	0,25440

Název osy: 	2a

Počáteční km: 	0,00000

Koncový km: 	0,16357

Délka osy: 	163,57

Počet prvků osy: 	3

Prvek č.: 	1	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=150,00m;

Staničení bodů

TK 	0,00935

KT 	0,03111

Prvek č.: 	2	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=80,00m;

Staničení bodů

TK 	0,04693

KT 	0,07889

Prvek č.: 	3	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=20,00m;

Staničení bodů

TK 	0,14326

KT 	0,15982

Název osy: 	2b

Počáteční km: 	0,00000

Koncový km: 	0,24592

Délka osy: 	245,92

Počet prvků osy: 	5

Prvek č.: 	1	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=150,00m;

Staničení bodů

TK 	0,01065

KT 	0,04531

Prvek č.: 	2	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=30,00m;

Staničení bodů

TK 	0,06495

KT 	0,09171

Prvek č.: 	3	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=25,00m;

Staničení bodů

TK 	0,12713

KT 	0,14074

Prvek č.: 	4	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=8,00m;

Staničení bodů

TK 	0,19016

KT 	0,19266

Prvek č.: 	5	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=16,00m;

Staničení bodů

TK 	0,22390

KT 	0,24185

Název osy: 	2c

Počáteční km: 	0,00000

Koncový km: 	0,14001

Délka osy: 	140,01

Počet prvků osy: 	3

Prvek č.: 	1	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=2,50m;

Staničení bodů

TK 	0,00065

KT 	0,00267

Prvek č.: 	2	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=12,00m;

Staničení bodů

TK 	0,03508

KT 	0,05156

Prvek č.: 	3	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=6,00m;

Staničení bodů

TK 	0,13377

KT 	0,13971

Název osy: 	2d

Počáteční km: 	0,00000

Koncový km: 	0,05213

Délka osy: 	52,13

Počet prvků osy: 	2

Prvek č.: 	1	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=40,00m;

Staničení bodů

TK 	0,01554

KT 	0,02783

Prvek č.: 	2	 typ: 	 Směrový oblouk

Parametry oblouku:

R=18,00m;

Staničení bodů

TK 	0,03097

KT 	0,05127

Sklonové poměry:

Trasa kopíruje stávající terén tak, aby nedocházelo k záborům pozemků a ke zbytečným zemním pracím. Podélné sklony jsou popsány v podélných řezech (C.06) a sklonovníky v situacích (pro přehlednost pouze u etapy I)

Konstrukce:

Trasa kopíruje stávající trasu tak, aby nedocházelo k záborům pozemků a ke zbytečným zemním pracím.

Konstrukce bude následující:

Žulová kostka (odseky)  			DL I		 	100 mm

Kladecí vrstva				LV			40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo		MZK			170 mm

Štěrkodrť				ŠD			200 mm (v průměru 250)

Celkem				min.			410 mm

Minimální zhutnění zemní pláně je 45 MPa, pro tento účel bude použito hutnění s vápennou stabilizací. Pokud tohoto nebude dosaženo, bude na plání rozprostřena separační geotextilie. Podle výsledků IGP se nepředpokládá, že by hutnění zemní pláně nedosáhlo požadovaných hodnot ani s výše uvedenými opatřeními.

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací:

Zemní těleso bude stávající – hutněné s vápennou stabilizací v kombinaci se separační geotextilií.

Propustky na trase:

Nejsou

Založení na mikropilotech:

V úseku křižovatky etap 1 s etapou 2 – větví 2a a v úseku větve 2a 0,056 10 – 0,076 90 km bude obruba směrem ke svahu založená na mikropilotech. Mikropiloty budou ve vzdálenostech 1,6 m, délky 6 m, vrt průměr 150 mm, tr 89/10 technické řešení viz příloha C.07.

Převázky budou rozměrů 450 x 450 mm. Výztuž viz příloha C.07

Odvodnění komunikace:

Povrch cest bude odvodněn následujícím způsobem: Do žlábku z žulových kostek podél obruby. V tomto úseku jsou rozmístěny uliční vpusti (po cca 40 m, viz přílohy C.03 – C.06). Tyto vpusti budou zaústěny pomocí kanalizačních přípojek DN100 do vsakovcích jímek (velikost 3 m x 3 m, kamenivo + geotextilie). 2 uliční vousti u křižovatky Etapy I s etapou II (větví 2a) budou zaústěny do dešťové kanalizace (SO 02).

# C.1.3.02 	SO 02 – KANALIZACE – řešení v I. etapě

Celkový projektovaný rozsah:

DN200 délky 51,35 m. 2 nové šachty, 1 stávající.

Dispoziční řešení, sklonové poměry:

Koncová šachta (ústí do ní 2 kanalizační přípojky od UV)

DN200, PE, obetonovaná, dl. 51,35 m, hloubka 2,0-1,0 m

Lomová šachta s funkcí spádiště, úhel 154,9°

DN200, PE, obetonovaná, dl. 13,00, hloubka 2,0 - 1,0 m

Napojení do stávající šachty ve správě investora.

Šachty jsou umístěny tak, aby bylo možné výkopové práce provádět stavební mechanizací. Střední úsek je ale nutné provádět ručně (terén nepřístupný pro těžkou techniku). S tímto je nutné počítat již při vypracování cenové nabídky.

Kanalizační přípojky, uliční vpusti, trativody a vsakovací jímky jsou součástí SO 01. Dešťová kanalizace slouží „výhradně k odvodnění komunikace“, není tedy vodním dílem a nevyžaduje vodoprávní rozhodnutí.

# C.1.4 	OPRAVA PLOCH POŠKOZENÝCH STAVBOU

Veškeré plochy musí být zpětně ohumusovány  a osety trávním semenem.

Založení a rekonstrukce trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 20 cm. Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřená. Osetí se provede parkovou travní směsí v množství 35g/m2, zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u vzklíčeného semene  je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně.  První kosení je třeba provést při výšce 6-8 cm.

Nejvhodnější termín pro zakládání trávníku je v daných klimatických podmínkách pozdní podzim (až do zámrazu).

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice – Studánka

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz

IČ 74569104, DIČ CZ7811053305