#### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1. 	identifikační údaje

| stavba | : | CESTA U CITADELY, ZAHRADA KINSKÝCH |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Praha / Praha 5 (zeď tvoří hranici s MČ Praha 6) |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Smíchov (hranice k.ú. Břevnov) |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Praha 5 |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby Oprava |
| Stupeň pd |  | DSP + PDPS |
| OBEC | : | Hlavní město Praha, MČ Praha 5 |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Mariánské náměstí 2/2, pracoviště Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 tel. + 420 236 001 111 e-mail: info@praha.eu |
| PROJEKTANT (ZHOTOVITEL) | : | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## A.2. 	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu stávajících komunikací (pro pěší, cyklisty a údržbu) u citadely v Zahradě Kinských. Komunikace budou rozděleny na „hlavní“ – z žulových kostek 10/10 a „vedlejší“ – z žulových odseků.

Předpokládaný průběh výstavby:

Zahájení stavby je předpokládané ještě v roce 2013, závisí na rozpočtových možnostech stavebníka. Etapizace je předpokládána následující:

- etapa bude obsahovat 	SO 01.01 - komunikaci 1. etapy,

SO 02 - kanalizaci celou,

SO 03 - odstranění dřevin z koruny zdiva.

2.     etapa bude obsahovat	SO 01.2a, 2b, 2c – komunikace 2. etapy

Tyto etapy jsou určeny stavebníkem podle očekávaných rozpočtových možností a podle naléhavosti, tzn. naléhavější je etapa 1. Etapa 2 je méně naléhavá, nicméně vzhledem k technickému stavu jí není vhodné ponechat po delší dobu..

Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace:

Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území – z hlediska využití území nedochází k žádným změnám.

Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití:

Parkové komunikace pro pěší, cyklisty, vozidla údržby, pobytová a rekreační funkce.

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Záměr

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Na území leží přírodní park Petřínské skály.

Vliv na zdraví:

Stavba není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví.

Hluk ze silniční dopravy:

Neřeší se.

Celkový vliv stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

Beze změny oproti současnému stavu. Jedná se o opravu.

## A.3. 	PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽ. PRO VYPRACOVÁNÍ PD

Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby:

- DÚR dodaná objednatelem.

Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace:

- stavba je v souladu s ÚPD.

Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady:

- katastrální mapy © CÚZK

- zaměření stávajícího stavu dodané objednatelem

Dopravní průzkum (studie, dopravní studie):

- neřeší se vzhledem k dopravnímu významu komunikace

Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:

- - Zpráva z inženýrsko-geologického © 1. Geologická v.o.s

Diagnostický průzkum konstrukcí:

- součástí výše uvedeného

Hydrometeorologické a hydrologické údaje, inundace, kvalita vody v recipientech:

- nejsou použity

Klimatologické údaje:

- Stručně součástí výše uvedeného, podrobně se neřeší.

Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně:

- Neřeší se

Normy, předpisy, literatura:

- ČSN 73 6110

- ČSN 73 6101

- ČSN 73 6133

- TP 170

- další normy a předpisy s uvedením citace u konkrétních objektů a v konkrétních odstavcích

## A.4. 	ČLENĚNÍ STAVBY

Určení jednotlivých částí stavby:

- etapa bude obsahovat 	SO 01.01 - komunikaci 1. etapy,

SO 02 - kanalizaci celou,

2.   etapa bude obsahovat	SO 01.2a, 2b, 2c  – komunikace 2. Etapy

Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 – komunikace (etapa 1, 2a, 2b, 2c)

SO 02 – úprava kanalizace  (propojení 2 stávajících šachet)

## A.5. 	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Věcné a související stavby jiných stavebníků:

Nejsou v tuto chvíli známy.

Uvažovaný průběh výstavby, její plynulosti a koordinovanosti:

Obsaženo v časti E – Zásady organizace výstavby, dále v koordinačních situacích v části B.

Zajištění přístupu na stavbu:

Bude po stávajících komunikacích Vaníčkova, Šermířská.

Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Nejsou zapotřebí. Trasy obchozí budou vždy po sousedních etapách.

## A.6. 	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2 , 110 01 Praha 1

## A.7. 	PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVEB DO UŽívání

Možnosti (návrh) postupného předávání částí komunikace do užívání:

Části budou předány k užívání vždy po dokončení celé etapy (odpovídá části).

Zdůvodnění potřeb užívání před dokončením celé stavby:

Obchozí trasa při dalších etapách.

## A.8. 	TECHNICKÝ POPIS STAVBY

# A.8.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Celkový projektovaný rozsah:

Komunikace – etapa 1, 2a-c

Kanalizace – propojení 2 stávajících šachet.

## A.8.2	TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ:

## A.8.2.1	POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Pozemní komunikace:

Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby:

Celkem cca 700 bm komunikací

- etapa je komunikace délky 254 m. z toho 62 bm „hlavní“, zbytek „vedlejší“

Základní charakteristiky příslušných komunikací:

Etapa 1:

Kategorie: 			D

Třída dopravního zatížení:	V

Návrhová kategorie:		beze změny

Příčné uspořádání:		2,50 – 3,50 m

Etapa 2:

Kategorie: 			D

Třída:				V (větev 2c třída 6)

Návrhová kategorie:		beze změny

Příčné uspořádání:		2,50 – 3,50 m

Parametry a zdůvodnění trasy:

Trasa kopíruje stávající trasu tak, aby nedocházelo k záborům pozemků a ke zbytečným zemním pracím.

Konstrukce bude následující:

Žulová kostka (odseky)  			DL I		 	100 mm

Kladecí vrstva				LV			40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo		MZK			170 mm

Štěrkodrť				ŠD			200 mm (v průměru 250)

Celkem				min.			410 mm

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací:

Zemní těleso bude stávající – hutněné s vápennou stabilizací v kombinaci se separační geotextilií.

Propustky na trase:

Nejsou

Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:

Dojde k zachování stávajícího rozsahu zpevněných ploch,

## A.8.2.2	MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI:

Výčet objektů:

Nejsou

Zdi:

Nejsou

## A.8.2.3	ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Do odvodňovacího žlábku, uličních vpustí, vsakovacích jímek. Dále bude doplněna stávající kanalizace.

## A.8.2.4	TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE:

Na trase se nenacházejí.

## A.8.2.5	OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ STĚNY:

Neřeší se.

## A.8.2.6	VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Záchytná bezpečnostní zařízení:

Zábradlí.

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku:

Dopravní značení - svislé:

Není (mimo stávajících informačních tabulí.

Dopravní značení – vodorovné:

Není.

Jiné vybavení pozemní komunikace není navrženo.

## A.9	VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ A ŘEŠENÍ

Byla provedena prohlídka dané lokality. Ta potvrdila možnost provést danou stavbu.

Byl proveden IGP – zapracováno do projektu.

## A.10	DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

## A.10.1	DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná pásma inženýrských sítí:

Stavba bude probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. S jejich správci byla projektová dokumentace projednána. Jedná se o následující: Eltodo, PRE distribuce, O2, PVak.

Ochranné pásmo vodního toku:

Není zjištěno.

## A.10.2	DOTČENÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Přírodní park Petřínské skály.

## A.10.3	KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Kulturní památky:

Nebudou stavbou přímo dotčeny

Památkové rezervace:

Celá zahrada Kinských je památkovou rezervací.

Památkové zóny:

Stavba leží v památkové zóně.

## A.11		ZÁSAHY STAVBY DO ÚZEMÍ

Bourací práce:

Nebudou vyvolány.

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací, zemní práce jsou minimální.

Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch:

Veškeré plochy poškozené stavebními pracemi musí být zpětně ohumusovány a osety travním semenem.

Zásahy do zemědělského půdního fondu, případné rekultivace:

K trvalému zásahu do ZPF nedojde.

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa:

Pozemky k plnění funkce lesa nebudou dotčeny.

Zásah do jiných pozemků:

Nebudou

Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků:

Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury nebudou. Bude provedena úprava dešťové kanalizace – obnova potrubí, obetonování, stávající šachty, 1 nová lomová šachta s funkcí spádiště, a to v I. etapě.

## A.12		NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění stavby na všechny druhy energií, telekomunikace, vodní hospodářství:

Bez dodatečných nároků na  všechny druhy energií, telekomunikace, vodní hospodářství.

Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování:

Stávající bez výstavby dodatečných kapacit.

Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě):

Není zapotřebí.

Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby:

Beze změny oproti současnému stavu.

## A.13	VLIV STAVBY A PROVOZU NA KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody a krajiny:

Záměr

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Hluk:

Beze změny oproti současnému stavu.

Emise z dopravy:

Beze změny oproti současnému stavu.

Vliv znečištěných vod na vodní toky a zdroje:

Beze změny oproti současnému stavu.

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při stavbě a užívání:

Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit své zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a seznámit je s riziky, které se vyskytují při činnostech prováděných dodavatelem, zaučit je v rozsahu nutném pro výkon jejich práce a s místními podmínkami práce. Stejně tak je potřeba se vzájemně seznámit s riziky, koordinací a postupem prací mezi dodavatelem a dalšími subdodavateli a to prokazatelně.

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje, zařízení a nářadí, které jim byly pro práci určeny. Pracovníci budou používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Dodržovat bezpečnostní označení a signály atd. Provádět práce na určeném pracovišti, ze kterého se nesmějí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka.

Pro provádění prací musí být jmenován „odpovědný pracovník“, t.j. pracovník s právem na místě rozhodovat a určovat případně i stálý dohled při některých rizikových pracích, který bude na stavbě vždy přítomen - proto i jeho případné zástupce.

Zajištěna musí být řádná jmenovitá evidence pracovníků od nástupu do práce po opuštění pracoviště.

Stavba je přístupná přímo ze stávající komunikace.

Všichni zaměstnanci dodavatele budou seznámeni s bezpečným pohybem po staveništi a s dalšími riziky, které se zde vyskytují a budou dodržovat zákaz pohybu mimo stavbu. Vlastní stavba bude případně využívat dočasné oplocení a bude označena zákazem vstupu nepovolaným. Rozmístění skladovaných materiálů a jejich uložení musí být zvoleno tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita, nebyly ohroženy životy osob a nedošlo k jeho znehodnocení.

Umístění stavebního materiálu a určení staveniště bude věcí dohody stavební firmy s investorem akce.

Zvláštní zřetel je třeba věnovat betonářským pracím, kde je třeba důkladně kontrolovat bednění, lešení pro bednění atd. zvlášť před započetím těchto prací i se zápisy do stavebního deníku.

Při probíhajících výkopových pracích a při montážích kanalizačního potrubí budou zajištěni kolektivně!

Při zemních pracích prováděných strojně zajistí dodavatel vykonání prací odborně způsobilou osobou tj. strojníka stavebních strojů s oprávněním podle druhu a stroje použitého při zemních pracích a zajistí další způsobilou osobu pro provádění stálého dozoru při práci stroje.

Pro odběr elektrického proudu bude zřízen samostatný rozvaděč a vedení po staveništi. Vedení el. energie bude na všech komunikacích chráněno proti mechanickému poškození. Při zahájení stavebních prací budou všechna el. zařízení a rozvody podrobeny revizi a kontrole oprávněnou osobou.

Při práci za snížené viditelnosti (ráno, odpoledne v mlze) zajistí dodavatel dostatečnéosvětlení pracovišť.

Veškeré práce, které vyžadují odbornou způsobilost tzn. sváření, strojníci stavebních strojů, práce s motorovými pilami musí být prováděny pouze pracovníky, kteří tuto způsobilost mají. Před započetím prací zkontroluje odpovědná osoba platnost průkazu (u vlastních zaměstnanců tak i u zaměstnanců subdodavatelů) zapíše skutečnost do stavebního deníku a teprve potom dá příkaz k vykonání práce. U sváření je nutno počítat i s příkazy na sváření a následný dohled z hlediska požární ochrany.

Dohodnut musí být okamžitý přístup k telefonu v případě nehody.

Na staveništi musí být vybavená lékárnička (nutná borová voda pro případný výplach očí od prachu), pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami.

Na stavbě musejí být i dostatečné hasební prostředky pro případ požáru.

V případě nejasností nebo nedostatečnosti se řídí dodavatel stavebních prací zákonnými úpravami.

Při ukončení prací a před uvedením do provozu budou předány veškeré potřebné doklady (revize el. zařízení, plynu, zdvihacích zařízení, tlakové nádoby atd.) provedené oprávněnou osobou.

Seznam základních předpisů vztahujících se k stavebním pracím a bezpečnému provozu:

Zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o PO 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; vlády 494/01 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 495/01 Sb. O poskytování OOPP a dalších vyhlášek, zákonů a norem vztahujících se k vykonávaným činnostem to vše v časově platném znění. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění zákona č 523/2002 Sb., č. 441/2004 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., č. 309/2002 Sb., 277/2003 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb č. 62/2002 Sb.), Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb., Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí; Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení; Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař. vl. č. 127/2004 Sb.; nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nař. vl. č. 251/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.; Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV č. 159/2002 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.; platné ČSN, EN ČSN, ISO normy atd.

Stavba svým rozsahem nevyžaduje koordinátora BOZP.

## A.14	OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Mechanická odolnost a stabilita:

Konstrukce vozovky je navržena dle TP170 a diagnostiky vozovky. Dále vychází z IGP. V křižovatce etapy 1 s etapou 2a bude provedeno založení na mikropilotech.

Požární bezpečnost:

Beze změny oproti současnému stavu. Dokumentace bude projednána s HZS Hlavního města Prahy.

Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí:

Dokumentace bude projednána s ODŽP Praha 5, OŽP a MZO hlavního města Prahy a hygienickou stanicí hlavního města Prahy.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů”.

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma.

## A.15	DALŠÍ POŽADAVKY

Užitné vlastnosti stavby:

Beze změny oproti současnému stavu. Jedná se o rekonstrukci.

Zajištění bezbariérového užívání:

Opatření pro osoby s pohybovým postižením:

Na cestách nebudou žádné nové překážky (schody apod.) pro osoby s pohybovým postižením

Opatření pro osoby se zrakovým postižením:

Po celém úseku bude vodící linie obrubou (žulovou) s podsádkou min. 6 cm.

Opatření pro osoby se sluchovým postižením:

Nejsou.

Ochrana před škodlivými účinky vnějšího prostředí:

Neřeší se, nedochází ke změně oproti současnému stavu.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

Jana Zajíce 986,

530 12 Pardubice – Studánka

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz